# Artillect Favorit,

# Ultra

### Руководство по эксплуатации

#### ВВЕДЕНИЕ

Охранно-противоугонные системы "Artillect Ultra" и "Artillect Favourite" - созданы на базе микропроцессоров последнего поколения, благодаря чему реализован ряд новых возможностей. Использование сверхминиатюрных электронных компонентов позволило значительно уменьшить размеры корпуса, по сравнению с другими аналогичными системами, что обеспечивает большее удобство и скрытность при установке. Примененный в системе асинхронный код с динамической синхронизацией "TetraLock", в отличие от подавляющего большинства существующих систем кодирования, не позволяет отключить охранную систему даже при помощи сверхмощного анализатора кода на базе персонального компьютера.

Системы "Artillect Ultra" и "Artillect Favorite" могут быть установлены на любой автомобиль с бортовым питанием 12 вольт. Благодаря гибкой архитектуре и широким возможностям программирования данные системы удовлетворят потребностям самого взыскательного потребителя. Помимо возможности программирования с брелока, системы могут быть запрограммированы при помощи персонального компьютера или специального программатора.

В системе "Artillect Ultra" помимо функций присущих обеим системам реализована возможность дистанционного запуска двигателя, а также запуск двигателя по таймеру.

#### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

- Динамический код с защитой от перехвата, сканирования и анализа

- Два трехкнопочных программируемых брелока (до 8-ми брелоков)

- Многозоновая охрана (до 10-ти независимых зон)

- Защита от насильственного угона с тремя способами активизации

- Встроенный кодовый иммобилайзер

- Выход для подключения системы охраны GSM

- Охрана автомобиля с работающим двигателем без ключа зажигания

- Программа имитации неисправности двигателя

- Блокировка двигателя встроенными и внешними НЗ и НР реле (до 6-ти независимых цепей)

- Программируемый 3-х разрядный персональный код

- Встроенный трёхуровневый акустический датчик удара

- Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка датчика удара

- Входы для подключения дополнительных двухзоновых датчиков

- Диагностика всех датчиков и интеллектуальная защита от ложных срабатываний

- Встроенный центральный замок (до 4-х мастер-актуаторов)

- Управление центральным замком посредством зажигания и ручного тормоза

- Управление центральным замком с двухимпульсным открыванием

- Двухступенчатое открывание центрального замка

- Отложенная постановка на охрану

- Задержка включения охраны

- Постановка и снятие с охраны без брелоков

- Сервисный режим

- Режимы "Поиск" и "Паника"

- Режимы "Грибник" и "Пляжник"

- Функции "Комфорт" и "Световая дорожка"

- Универсальная автоматическая постановка на охрану

- Память срабатываний системы за весь период охраны

- Выход для подключения передатчика пейджера

- Дистанционное управление замком багажника

- Вежливая подсветка салона

- 2 универсальных дополнительных канала радиоуправления

- Раздельные релейные выходы указателей поворотов

- Возможность переопределения силовых и слаботочных выходов

- Энергонезависимая память брелоков и процессорного модуля

#### ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ

##### Постановка на охрану без звукового подтверждения

- Выключить зажигание, закрыть двери, капот и багажник.

- Нажать кнопку №1 брелока - система подаст 1 световой сигнал, заблокирует двигатель, закроет замки дверей и перейдет в режим охраны - светодиод системы начнет мигать с частотой одна вспышка в секунду.

##### Постановка на охрану со звуковым подтверждением

- Выключить зажигание, закрыть двери, капот и багажник.

- Нажать кнопку №3 брелока - система подаст 1 световой и 1 звуковой сигналы, заблокирует двигатель, закроет замки дверей и перейдет в режим охраны - светодиод системы начнет мигать с частотой одна вспышка в секунду.

##### Диагностика датчиков при постановке на охрану

Если через 2 секунды после постановки на охрану система подаёт дополнительные звуковые сигналы - открыты капот, двери, багажник или неисправны соответствующие датчики:

1 сигнал - открыт капот;
2 сигнала - открыты двери;
3 сигнала - открыт багажник.

Примечание 1: Время задержки диагностики датчиков дверей, капота, багажника, датчика удара и дополнительных датчиков определяется строкой 15 таблицы программируемых функций 1.

Примечание 2: После подачи предупреждающих сигналов, система становится на охрану с обходом датчиков, находящихся в активном состоянии. При восстановлении нормального состояния датчиков они автоматически возьмутся под охрану.

##### Отключение датчиков при постановке на охрану

Режим охраны с отключением предупреждающих зон датчиков рекомендуется использовать при парковке автомобиля в людных, шумных местах.

Режим охраны с отключением основных зон рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо оставить ребёнка или собаку в салоне автомобиля.

Режим скрытой охраны используется в тех случаях, когда Вы не желаете привлекать лишнее внимание окружающих - при срабатывании датчиков активизируется только передатчик пейджера.

Для отключения предупреждающих зон датчиков необходимо в течение 2-х секунд после постановки системы на охрану коротко нажать кнопку №2 брелока.

Для отключения основных зон датчиков необходимо в течение 2-х секунд после постановки системы на охрану 2 раза коротко нажать кнопку №2 брелока.

Для включения режима скрытой охраны необходимо в течение 2-х секунд после постановки системы на охрану 3 раза коротко нажать кнопку №2 брелока.

Примечание: Отключение датчиков, в зависимости от режима постановки системы на охрану, подтверждается подачей световых или звуковых сигналов.

##### Автоматическая активизация сервисных устройств

При постановке системы на охрану могут активизироваться различные сервисные устройства (привод люка, электростеклоподъемники, подсветка салона и другие подобные устройства).

Активизация устройств может осуществляться как автоматически по факту постановки системы на охрану, так и полуавтоматически при постановке на охрану с удержанием кнопок брелока в течение секунды (строки 20-25 таблицы 2).

#### ОТЛОЖЕННАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ (Режим "Свободные руки")

Функция "Отложенная постановка на охрану" необходима в тех случаях, когда требуется забрать тяжелые или крупногабаритные вещи из салона или багажника автомобиля:

- Заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания.

- Открыть одну или несколько дверей или багажник.

- Нажать кнопку №1 или кнопку №3 брелока - запустится таймер отложенной постановки на охрану (строка 3 таблицы 1) - светодиод системы начнёт мигать с частотой 4 вспышки в секунду.

- В случае необходимости в течение 2-х секунд произвести отключение датчиков (смотри раздел "Отключение датчиков при постановке на охрану").

- Закрыть все двери и багажник - система подаст 1 световой и 1 звуковой, или только 1 световой сигналы, закроет замки дверей и перейдет в режим охраны.

Примечание 1: Для отмены отложенной постановки на охрану необходимо коротко нажать кнопку № 2 брелока или включить зажигание до окончания времени работы таймера.

Примечание 2: Если двери или багажник не будут закрыты, то по истечении времени таймера, а также при повторном нажатии кнопок №1 или №3 брелока система перейдет в режим охраны даже при открытых дверях и багажнике.

#### РЕЖИМ "ПЛЯЖНИК"

Режим "Пляжник" используется в тех случаях, когда необходимо поставить систему на охрану, оставив при этом брелок в салоне автомобиля:

- Открыть и оставить открытыми одну или несколько дверей или багажник.

- Нажать кнопку №1 или №3 брелока - запустится таймер отложенной постановки на охрану - светодиод системы начнет мигать с частотой 4 вспышки в секунду.

- Не более чем через 2 секунды нажать и удерживать кнопку №2 брелока до подачи системой 2-х световых или 2-х звуковых сигналов.

- В случае необходимости в течение 2-х секунд произвести отключение датчиков (смотри раздел "Отключение датчиков при постановке на охрану").

- Отстегнуть брелок и спрятать его в салоне автомобиля (ключ забрать с собой).

- Закрыть все двери и багажник - система подаст 1 световой или 1 звуковой сигналы, закроет замки дверей и перейдет в режим охраны.

Для снятия системы с охраны необходимо открыть ключом водительскую дверь и, не долее чем через 10 секунд, нажать кнопку №1 или №3 спрятанного в салоне брелока. Если в течение 10-ти секунд после открывания двери система не будет снята с охраны - включится режим тревоги.

#### РЕЖИМ "ГРИБНИК"

Режим "Грибник" используется в тех случаях, когда необходимо обеспечить возможность контроля места стоянки автомобиля - система будет подавать короткие звуковые и световые сигналы каждые 3 минуты в течение всего периода охраны. Для активизации режима "Грибник" необходимо:

- Выключить зажигание, закрыть двери, капот и багажник.

- Нажать кнопку №1 или №3 брелока - система подаст 1 световой или 1 световой и 1 звуковой сигналы, заблокирует двигатель, закроет замки дверей и перейдет в режим охраны - светодиод системы начнет мигать с частотой одна вспышка в секунду.

- Не более чем через 2 секунды нажать и удерживать кнопку №2 брелока до подачи системой 3-х световых или 3-х звуковых сигналов.

- В случае необходимости в течение 2-х секунд произвести отключение датчиков (смотри раздел "Отключение датчиков при постановке на охрану").

#### АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Если программно включена функция "Автопостановка на охрану" (строка 6 таблицы 1), то при открывании двери водителя после выключения зажигания будет запускаться таймер автоматической постановки на охрану - светодиод системы будет мигать с частотой 4 вспышки в секунду.

Для отмены автоматической постановки необходимо включить зажигание или коротко нажать кнопку №2 брелока до завершения работы таймера.

По истечении времени таймера подаётся 1 световой и 1 звуковой сигналы и система становится на охрану с закрыванием Ц.З. или без такового (строка 7 таблицы 1) - светодиод системы начнёт мигать с частотой 1 вспышки в секунду.

Примечание: Если программно включена функция "Автоблокировка двигателя", то автопостановка на охрану запускается после блокировки двигателя.

#### АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Если программно включена функция "Автоблокировка двигателя" (строка 5 таблицы 1), то при открывании двери водителя после выключения зажигания будет запускаться таймер блокировки двигателя - светодиод системы будет мигать с частотой 4 вспышки в секунду.

Для предотвращения автоматической блокировки необходимо включить зажигание или коротко нажать кнопку №2 брелока до завершения работы таймера.

По истечении времени таймера подается звуковой сигнал и двигатель блокируется. Для разблокировки двигателя необходимо ввести первую цифру персонального кода. Если первая цифра кода не будет введена или будет введена неправильно, то разблокировку двигателя можно будет осуществить только посредством ввода полного персонального кода (см. раздел "Ввод персонального кода").

#### АВАРИЙНАЯ ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ

В случае если брелоки дистанционного управления отсутствуют или неисправны - система может быть поставлена на охрану без брелоков:

- Выключить зажигание.

- Открыть водительскую дверь (остальные двери должны быть закрыты).

- Нажать и отпустить контактный датчик двери водителя 5 раз в течение 5-ти секунд - система подаст короткий звуковой сигнал и включится режим отложенной постановки системы на охрану.

- В случае необходимости открыть ещё одну или несколько дверей или багажник.

- Закрыть все двери и багажник - система подаст 1 световой и 1 звуковой сигналы, закроет замки дверей и перейдет в штатный режим охраны.

Примечание: Если в течение 5-ти минут после запуска режима отложенной постановки на охрану двери или багажник не будут закрыты - система принудительно встанет на охрану.

#### РЕЖИМ ОХРАНЫ

При срабатывании предупреждающей зоны датчика удара система подаёт по 3 коротких звуковых сигнала, а при срабатывании предупреждающих зон дополнительных датчиков - по 4 звуковых сигнала.

При срабатывании основных зон датчиков, при открывании дверей, капота, багажника, а также при включении зажигания - на установленное время включается тревога (строка 16 таблицы 1) и активизируется передатчик пейджера (строка 15 таблицы 2).

Для досрочного выключения тревоги необходимо нажать любую кнопку брелока.

По окончании тревоги система звуковыми сигналами указывает причину срабатывания:

1 длинный сигнал - открывался капот;
2 длинных сигнала - открывались двери;
3 длинных сигнала - открывался багажник;
4 длинных сигнала - включалось зажигание;
5 длинных сигналов - отключался аккумулятор;
3 коротких сигнала - срабатывал датчик удара;
4 коротких сигнала - срабатывали дополнительные датчики.

#### СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ

- Нажать кнопку №1 или кнопку №3 брелока - система подаст 2 световых или 2 световых и 2 звуковых сигнала, разблокирует замки дверей и запустится таймер автоматического восстановления охраны - светодиод системы начнёт мигать с частотой 4 вспышки в секунду.

- Открыть дверь, багажник или коротко нажать кнопку №2 брелока для отмены автоматического восстановления охраны (строка 4 таблицы 1).

Примечание 1: Если реализована функция "Двухступенчатое открывание центрального замка", то для открывания второй ступени необходимо не более чем через две секунды после снятия системы с охраны повторно нажать кнопку №1 или кнопку №3 брелока.

Примечание 2: Если во время охраны были зафиксированы какие-либо воздействия на автомобиль, то после снятия с охраны система подаст дополнительные звуковые сигналы:

1 длинный сигнал - открывался капот;
2 длинных сигнала - открывались двери;
3 длинных сигнала - открывался багажник;
4 длинных сигнала - включалось зажигание;
5 длинных сигналов - отключался аккумулятор;
3 коротких сигнала - срабатывал датчик удара;
4 коротких сигнала - срабатывали дополнительные датчики.

#### КОДОВАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Если программно включена функция "Персональный код при снятии с охраны" (строка 14 таблицы 1), то каждый раз после снятия системы с охраны для разблокировки двигателя необходимо будет вводить первую цифру персонального кода (см. раздел "Ввод персонального кода").

При правильном вводе первой цифры кода двигатель разблокируется, а светодиод закончит серию миганий после 10-й вспышки или при повторном нажатии кнопки №2 брелока.

Если первая цифра кода не будет введена или будет введена неправильно, то разблокировку двигателя можно будет осуществить только посредством ввода полного персонального кода (см. раздел "Ввод персонального кода").

#### ВВОД ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

##### Ввод кода посредством брелока

Включить зажигание - через одну секунду светодиод короткими вспышками начнет поразрядно отсчитывать код.

После вспышки светодиода, соответствующей 1-й цифре кода, коротко нажать кнопку №2 брелока - светодиод начнет отсчитывать вторую цифру.

После вспышки светодиода, соответствующей 2-й цифре кода, коротко нажать кнопку №2 брелока - светодиод начнет отсчитывать третью цифру.

После вспышки светодиода, соответствующей 3-й цифре кода, коротко нажать кнопку №2 брелока - полный персональный код введен.

##### Ввод кода посредством замка зажигания:

- Включить зажигание - через одну секунду светодиод короткими вспышками начнет поразрядно отсчитывать код.

- После вспышки светодиода, соответствующей 1-й цифре кода, выключить зажигание - светодиод начнет отсчитывать вторую цифру.

- После вспышки светодиода, соответствующей 2-й цифре кода, включить зажигание - светодиод начнет отсчитывать третью цифру.

- После вспышки светодиода, соответствующей 3-й цифре кода, выключить зажигание - полный персональный код введен.

Примечание: В случае ошибки при вводе персонального кода необходимо выключить зажигание, дождаться окончания серии вспышек светодиода, а затем повторить попытку ввода кода.

#### АВАРИЙНОЕ СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ

В случае если брелоки дистанционного управления отсутствуют или неисправны, то для снятия системы с охраны необходимо:

- Открыть штатным ключом дверь - включится режим тревоги.

- Сесть в автомобиль и ввести полный персональный код посредством замка зажигания - тревога выключится и система снимется с охраны.

#### ОХРАНА АВТОМОБИЛЯ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Если в системе реализована функция "Охрана с работающим двигателем", то это дает возможность оставлять автомобиль с включенным двигателем без ключа в замке зажигания. Эта функция особенно актуальна зимой при необходимости прогрева двигателя.

##### Постановка на охрану с работающим двигателем

- При работающем двигателе включить стояночный тормоз.

- Нажать и удерживать в течение секунды кнопку №1 брелока - откроется центральный замок, включится временная поддержка зажигания, а светодиод начнет мигать с частотой 4 вспышки в секунду.

- Извлечь ключ из замка зажигания - двигатель будет продолжать работать.

- Выйти из автомобиля и закрыть все двери и багажник.

- Не более чем через 3 минуты после нажатия кнопки №1, нажать кнопку №3 брелока- центральный замок закроется, а светодиод начнет мигать с частотой 1 вспышка в секунду.

##### Охрана с работающим двигателем

При выключении стояночного тормоза, при несанкционированном открывании дверей, капота, багажника, а также при попытке выбить стекло - двигатель мгновенно заблокируется, включится тревога, и система перейдет в штатный режим охраны.

Для открывания дверей или багажника без "глушения" двигателя необходимо предварительно нажать кнопку №1 брелока для разблокировки центрального замка. В течение следующих 3-х минут все двери и багажник должны быть закрыты и заблокированы посредством кнопки №3 брелока - в противном случае двигатель будет заглушен.

Для дистанционного открывания багажника необходимо коротко нажать и отпустить кнопку №2, а затем - кнопку №1 брелока (см. раздел "Дистанционное управление системой").

##### Восстановление штатного режима работы двигателя

- Нажать кнопку №1 брелока для открывания центрального замка.

- В течение следующих 3-х минут открыть дверь, вставить ключ в замок зажигания и перевести его в положение "Включено".

- По истечении 3-х минут, а также при выключении стояночного тормоза - поддержка зажигания отключается, а светодиод системы перестает мигать.

##### Включение штатного режима охраны

Система может находиться в режиме охраны с работающим двигателем в течение времени, определяемого строкой 17 таблицы 1 руководства по установке.

По истечении установленного времени, а также при нажатии и удержании в течение секунды кнопки №3 брелока - двигатель выключится, система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы и перейдет в штатный режим охраны.

Примечание: В случае самопроизвольного выключения двигателя в результате сбоев в его работе -система автоматически произведёт повторный запуск (только для систем "Artillect Ultra").

#### РЕЖИМЫ "ПОИСК" и "ПАНИКА"

Для поиска места стоянки автомобиля необходимо нажать и отпустить кнопку №2 брелока - система подаст звуковой сигнал, и на 5 секунд включатся габаритные огни. В случае бесшумной постановки системы на охрану звуковой сигнал не подаётся.

Для дистанционного отпугивания потенциальных угонщиков или балующихся у автомобиля детей, предусмотрен режим "Паника". Для его включения необходимо нажать и удерживать кнопку №2 брелока в течение секунды - на установленное время включится тревога (строка 16 таблицы 1) и активизируется передатчик пейджера (строка 15 таблицы 2).

В режиме тревоги, в соответствии со строкой 1 таблицы 1, мигают габаритные огни, мигает подсветка салона и непрерывно звучит сирена.

Выключение тревоги осуществляется нажатием любой кнопки брелока.

#### УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

При включенном зажигании изменяется назначение кнопок брелоков: Кнопка №1 брелока - открывание центрального замка (двухступенчатое) Кнопка №3 брелока - закрывание центрального замка

Кнопка №2 брелока - ввод кода / дистанционное управление / включение тревоги Выключение тревоги осуществляется нажатием любой кнопки брелока.

#### АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

Если программно установлена соответствующая функция (строка 2 таблицы 1), центральный замок будет автоматически открываться при каждом выключении зажигания.

Если программно установлена соответствующая функция (строка 2 таблицы 1), центральный замок будет автоматически закрываться при включении зажигания или при выключении стояночного тормоза.

Функции закрывания центрального замка блокируются при открытых дверях.

#### ДИСТАНЦИОННОЕ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

Если реализованы соответствующие функции, система позволяет производить дистанционное открывание багажника, включение подсветки салона, управление стеклоподъемниками, приводом люка, замком капота и другими подобными устройствами. Система "Artillect Ultra" позволяет производить также дистанционный запуск двигателя и запуск двигателя по таймеру.

#### УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- Коротко нажать кнопку №2 брелока - система подаст звуковой сигнал (за исключением случая беззвучной постановки на охрану), и на 5 секунд включатся габаритные огни.

- Не более чем через 5 секунд коротко нажать кнопку и отпустить одну из кнопок брелока:

Кнопка №1 брелока - запуск дополнительного канала 1 или открывание багажника
Кнопка №2 брелока - запуск дополнительного канала 2
Кнопка №3 брелока - включение подсветки или запуск дополнительного канала 1

Примечание 1: Дополнительно активизация исполнительных устройств может осуществляться как автоматически при включении или выключении охраны, так и полуавтоматически (*) при включении или выключении охраны с удержанием кнопок брелока в течение секунды (строки 20-25 таблицы 2).

Примечание 2: При дистанционном открывании багажника в режиме охраны - датчик багажника, встроенный датчик удара и дополнительные датчики блокируются на 30 секунд и на все время, в течение которого багажник будет открыт.

Примечание 3: Максимальное время работы двигателя и других исполнительных устройств определяется строкой 17 таблицы 1 и строками 16-18 таблицы 2. Досрочное выключение систем и устройств может быть осуществлено их повторной активизацией посредством брелока.

Примечание 4: В системе "Artillect Ultra" с дистанционным запуском двигателя кнопки №2 и №3 брелока зарезервированы под управление запуском двигателя, а кнопка №1 может управлять либо открыванием багажника, либо дополнительным каналом, либо подсветкой салона.

#### ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (Только для систем "Artillect Ultra")

- Поставить автомобиль на охрану с работающим двигателем см. "Охрана с работающим двигателем".

- Нажать и удерживать в течение секунды кнопки №3, двигатель выключится.

- Коротко нажать кнопку №2 брелока - система подаст звуковой сигнал (за исключением случая беззвучной постановки на охрану), и на 5 секунд включатся габаритные огни.

- Не более чем через 5 секунд коротко нажать кнопку № 3 брелока - система подаст звуковой сигнал, габаритные огни выключатся и двигатель запустится.

Примечание 1: Дистанционный запуск двигателя возможен только в случае постановки системы на охрану из режима "Охрана с работающим двигателем".

Примечание 2: В случае если запуск двигателя невозможен (открыты двери, капот, багажник, не включен стояночный тормоз или не выполнены условия постановки на охрану) - система будет подавать по 3 коротких звуковых сигнала при каждой попытке запуска двигателя.

Примечание 3: Если программно включена функция "Световое подтверждение запуска" (строка 18 таблицы 1), то в течение всего времени работы двигателя будут включены габаритные огни.

Примечание 4: По истечении установленного времени (строка 17 таблицы 1), а также при нажатии и удержании кнопки №3 брелока - двигатель выключится, и система вернется в режим охраны.

#### ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПО ТАЙМЕРУ (Только для систем "Artillect Ultra")

- Поставить автомобиль на охрану с работающим двигателем см. "Охрана с работающим двигателем".

- Нажать и удерживать в течение секунды кнопки №3, двигатель выключится.

- Коротко нажать кнопку №2 брелока - система подаст звуковой сигнал (за исключением случая беззвучной постановки на охрану), и на 5 секунд включатся габаритные огни.

- Не более чем через 5 секунд повторно нажать кнопку № 2 брелока - габаритные огни выключатся.

- Не более чем через 2 секунды коротко нажать и отпустить кнопки №1, №2 и №3 брелока в любом наборе для определения периода автозапуска из расчёта, что кнопка №1 соответствует 1-му часу, кнопка №2 - 2-м, а кнопка №3 - 3-м часам. Максимальный период автозапуска - 36 часов.

Примечание 1: Если при активизации запуска двигателя по таймеру период автозапуска не будет определён - двигатель будет запускаться с периодом, который был установлен при последнем запуске.

#### ЗАЩИТА ОТ НАСИЛЬСТВЕННОГО УГОНА

Программа защиты от насильственного угона "Anti Hi Jack" предназначена для защиты автомобиля и его владельца после снятия системы с охраны и разблокировки двигателя. Программа защиты может быть активизирована тремя различными способами:

##### Anti Hi Jack от брелока

Если программно включена функция "Anti Hi Jack от брелока", то при нажатии и удержании кнопки №2 брелока в течение секунды при включенном зажигании, загорится светодиод и активизируется программа защиты от насильственного угона.

Сброс программы защиты осуществляется вводом первой цифры персонального кода посредством нажатия кнопки №2 брелока соответствующего этой цифре числа раз.

Если по истечении установленного времени (строка 8 таблицы 1) программа защиты не будет сброшена, система начнёт имитировать постепенно увеличивающиеся по продолжительности сбои в работе двигателя. Для предотвращения аварийной ситуации провалы в работе двигателя дублируются включением световой сигнализации. На этом этапе еще возможен сброс программы вводом первой цифры персонального кода. Если программа защиты не будет сброшена, то сбои в работе двигателя постепенно приведут к его полной остановке и невозможности повторного запуска.

Двигатель может быть заблокирован досрочно на любом этапе работы программы защиты нажатием и удержанием в течение секунды кнопки №2 брелока. Двигатель заблокируется также при выключении зажигания и при неправильном вводе первой цифры кода.

Сброс программы "Anti Hi Jack" после блокировки двигателя может быть осуществлен только посредством ввода полного персонального кода (см. раздел "Ввод персонального кода").

##### Anti Hi Jack от двери водителя

Если программно включена функция "Anti Hi Jack от двери водителя" (строка 9 таблицы 1), то каждый раз при открывании двери водителя при включенном зажигании будет загораться светодиод и активизироваться программа защиты от насильственного угона.

Если контактный датчик двери водителя не исключен из общей цепи контактных датчиков дверей, то функция "Anti Hi Jack" будет активизироваться при открывании любой двери автомобиля при включенном зажигании.

Работа программы защиты от насильственного угона и способы ее сброса аналогичны описанным ранее в разделе "Anti Hi Jack от брелока".

##### Anti Hi Jack от кнопки-призрака

Если программно включена функция "Anti Hi Jack от кнопки-призрака" (строка 10 таблицы 1), то программа защиты будет активизироваться при включении (выключении) какого-либо штатного или дополнительного электрооборудования при включенном зажигании, равно как и при включении зажигания при включенном (выключенном) оборудовании.

Работа программы защиты от насильственного угона и способы ее сброса аналогичны описанным ранее в разделе "Anti Hi Jack от брелока".

#### СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

Сервисный режим предназначен для временного отключения охранных и противоугонных функций при передаче автомобиля в третьи руки (станция технического обслуживания, мойка автомобиля и т. п.).

Сервисный режим может быть использован также в случае утери или повреждения брелоков дистанционного управления.

##### Включение сервисного режима:

- Снять систему с охраны.

- Открыть капот и оставить его открытым.

- Ввести полный персональный код - система подаст 3 коротких звуковых сигнала.

- Закрыть капот - система подаст 6 звуковых сигналов и перейдёт в служебный режим.

##### Управление в сервисном режиме:

Кнопка №1 брелока - открывание центрального замка (двухступенчатое) Кнопка №2 брелока - ввод кода / дистанционное управление / включение тревоги Кнопка №3 брелока - закрывание центрального замка Выключение тревоги осуществляется нажатием любой кнопки брелока.

##### Выключение сервисного режима:

- Открыть капот и оставить его открытым.

- Ввести полный персональный код - система подаст 2 коротких звуковых сигнала.

- Закрыть капот.

#### РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА УДАРА

Система оснащена встроенным акустическим трёхуровневым датчиком удара с дистанционной регулировкой и автоматической корректировкой чувствительности зон.

Каждая зона датчика имеет по 32 фиксированных уровня чувствительности.

При повторяющихся срабатываниях датчика удара чувствительности его зон автоматически понижаются до таких уровней, при которых ложные срабатывания датчика будут сведены к минимуму.

При снижении уровня помех происходит постепенное повышение чувствительностей зон датчика до уровней, установленных при его регулировке.

Дистанционная регулировка чувствительности датчика производится в режиме охраны:

- Одновременно нажать и удерживать кнопки №1 и №3 брелока до первой, второй или третьей вспышки светодиода - система подаст, соответственно, 1, 2 или 3 звуковых сигнала и перейдёт в режим регулировки предупреждающей зоны, основной зоны или зоны охраны с работающим двигателем.

- Нажать необходимое число раз кнопку №1 для повышения или кнопку №2 для понижения чувствительности регулируемой зоны - система будет подавать короткие звуковые сигналы.

- Нанести по корпусу автомобиля несколько измерительных ударов для определения установленного уровня чувствительности - при срабатывании регулируемой зоны система будет подавать короткие звуковые сигналы.

- В случае необходимости, действия пунктов 2 и 3 повторяются.

- Нажать кнопку №3 брелока - система подаст 3 звуковых сигнала и выйдет из режима регулировки чувствительности датчика.

Примечание 1: Если при регулировке датчика чувствительности его зон будут достигать предельных уровней - система будет подавать длинные звуковые сигналы.

Примечание 2: Если при регулировке датчика удара в течение трёх минут не будет нажата ни одна кнопка брелока - система подаст 3 звуковых сигнала и выйдет из режима регулировки чувствительности.

Примечание 3: Проверку настройки чувствительности датчика следует производить в режиме регулировки датчика, так как в штатном режиме охраны повторяющиеся срабатывания датчика приводят к временному снижению чувствительности его зон.

#### ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОДАМ БРЕЛКОВ

- Снять систему с охраны.

- Открыть капот и оставить его открытым.

- Ввести полный персональный код - система подаст 3 звуковых сигнала.

- Поочерёдно нажать кнопки №3 всех одновременно обучаемых брелоков - система подтвердит обучение подачей коротких звуковых сигналов.

- Выключить зажигание или закрыть капот - система подаст 2 звуковых сигнала и выйдет из режима обучения кодам брелоков.

Внимание! При обучении системы коду хотя бы одного брелока - все ранее записанные коды автоматически удаляются из памяти системы.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

##### Вежливая подсветка салона

В системе предусмотрена возможность автоматического и дистанционного управления подсветкой салона автомобиля. Подсветка активизируется автоматически при открывании и закрывании дверей, а также дистанционно посредством брелока. Подсветка может дополнительно активизироваться при постановке системы на охрану и при снятии с охраны с удержанием кнопок брелока (строка 23 таблицы 2), а также дублировать световые сигналы оповещения в режиме тревоги (строка 1 таблицы 1).

Подсветка салона выключается при постановке системы на охрану (без удержания кнопок), при включении зажигания, при выключении стояночного тормоза, а также автоматически по истечении установленного времени (строка 17 таблицы 2). В случае, если одна или несколько дверей останутся незакрытыми - подсветка выключится принудительно через 10 минут.

##### Световая дорожка

В системе предусмотрена возможность дистанционного и автоматического управления ближним светом фар, габаритными огнями или другими осветительными приборами, что значительно повышает комфорт и безопасность при эксплуатации автомобиля в темное время суток.

##### Функция "Комфорт"

Если автомобиль оборудован электростеклоподъемниками и приводом люка, то система обеспечит автоматическое поднимание стёкол и закрывание люка при постановке на охрану.

##### Дистанционное открывание багажника

Если автомобиль оборудован электрическим замком багажника, то система обеспечит возможность дистанционного открывания багажника в любом режиме работы системы.

##### Пейджер

В системе предусмотрена возможность дистанционного контроля её состояния. Пейджер активизируется на установленное время (строка 15 таблицы 2) каждые 10 сек в течение всего цикла тревоги и может активизироваться при постановке системы на охрану и при снятии с охраны (строка 21 таблицы 2).

##### Дополнительные датчики

В системе предусмотрена возможность интеллектуального контроля дополнительных двухзоновых датчиков. При повторяющихся срабатываниях как основных, так и предупреждающих зон дополнительных датчиков, система временно исключает их из охраны. При восстановлении нормальной работоспособности зон они автоматически возьмутся под охрану.

##### Климатическая установка

В системе "Artillect Ultra" при автоматическом и дистанционном запуске двигателя предусмотрена возможность организации задержки включения климатической установки, кондиционера или вентилятора печи отопления салона (строка 20 таблицы 1).

### Руководство по установке

#### ВВЕДЕНИЕ

Охранно-противоугонные системы "ARTILLECT Ultra" и "ARTILLECT Favorite" на момент поставки сконфигурированы таким образом, чтобы их можно было установить согласно типовой схеме подключения, не меняя настроек. Для реализации же всех заложенных в систему функций необходимо произвести подключение и программирование с учетом конкретной модели автомобиля и пожеланий пользователя. Для удобства программирования предусмотрена возможность программирования посредством персонального компьютера или специального программатора.

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Приемно-процессорный модуль |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания бортовой сети | 9… 18В |
| Диапазон рабочих температур | -40°С… + 85°С |
| Ток, потребляемый в дежурном режиме | 8 мА |
| Максимально допустимый ток нагрузки выходов: |  |
| выход A | 10 A |
| выход B | 10 A |
| выход C | 10 A |
| выход D | 200 мА |
| выход E | 200 мА |
| выход F | 200 мА |
| габаритные огни | 2x10 A |
| сирена | 2 A |
| Брелоки дистанционного управления |  |
| Номинальное напряжение питания | 12 В |
| Диапазон рабочих температур | -40°С… + 85°С |
| Рабочая частота радиоканала | 433.92 МГц |
| Излучаемая мощность передатчика | 10 мВт |
| Дальность действия брелоков | 20-100 м |
| Ориентировочный срок службы элементов питания | 2 года |

#### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ

- Во избежание выхода из строя бортового компьютера, для контроля электрических цепей необходимо пользоваться только высокоомными измерительными приборами.

- Центральный блок управления устанавливается под панелью приборов автомобиля и закрепляется винтами или хомутами. Антенна вытягивается во всю длину и закрепляется горизонтально, как можно выше и дальше от металлических поверхностей.

- Сирена устанавливается под капотом, в месте, удаленном от сильнонагревающихся частей двигателя и недоступном из-под днища автомобиля. Во избежание застаивания воды, клаксон сирены направляется несколько ниже горизонтальной линии.

- Индикаторный светодиод устанавливается в поле зрения водителя.

- Контактные датчики устанавливаются в местах, где исключается скопление или протекание воды. Возможно использование штатных датчиков автомобиля.

- Для соединения проводов рекомендуется использовать специальные обжимные коннекторы. Скрученные провода желательно пропаять.

- Все силовые выходы охранной системы защищены встроенными плавкими предохранителями, выполненными конструктивно, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных внешних предохранителей.

#### БАЗОВЫЕ ВЫВОДЫ ОСНОВНОГО РАЗЪЁМА

Корпус питания - вывод 7 - подключается прижимом специальной клеммы винтом с гайкой к тщательно очищенной металлической поверхности шасси автомобиля.

Питание системы - вывод 12 - подключается к любой шине штатной проводки автомобиля с постоянным питанием +12 В.

Вход "Зажигание" - вывод 10 - подключается к любой шине штатной проводки автомобиля, на которой появляется потенциал +12 В при включении зажигания.

Вход "Капот" - вывод 05 - подключается к отрицательному контактному датчику капота.

Вход "Двери" - вывод 16 - подключается к контактным датчикам всех дверей или к исключённому из общей цепи контактному датчику двери водителя. Полярность входа "Двери" программируется.

Выход "Сирена (+)" - вывод 08 - подключается к красному проводу сирены. Черный провод сирены подключается к корпусу автомобиля. Сирена с автономным питанием подключается согласно инструкции по ее установке.

Выходы "Габаритные огни (+)" - выводы 11; 24 - подключаются к левому и правому бортам габаритных огней или сигналов поворотов автомобиля.

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ

Система имеет 4 универсальных входа (выводы 01; 02; 03; 04). Полярность всех универсальных входов программируется.

Универсальные входы "Двери" - подключаются к контактным датчикам остальных дверей или к исключённым из общей цепи контактным датчикам дверей.

Универсальный вход "Багажник" - подключается к контактному датчику багажника. При недостаточном количестве универсальных входов, в зависимости от типа кузова автомобиля, контактный датчик багажника может быть объединен, либо с датчиком капота, либо с датчиками дверей.

Универсальный вход "Тормоз" - подключается к контактному датчику ручного тормоза, а на автомобилях с автоматической КПП - к датчику "Парковка".

Универсальный вход "Тахометр" - подключается к выходу коммутатора зажигания (отрицательная полярность) или к лампе контроля заряда аккумуляторной батареи (положительная полярность).

Универсальный вход "Anti Hi Jack" - подключается к штатной или дополнительной цепи электрооборудования автомобиля для организации защиты от насильственного угона с активизацией от "кнопки-призрака".

Универсальный вход "Мастер" - подключается к датчику положения мастер-актуатора для организации полноценного центрального замка. При подаче на вход "Мастер" напряжения запрограммированного уровня центральный замок будет закрываться, а при разрыве цепи или при подаче напряжения противоположного уровня - открываться.

Универсальный вход "Зона 1" - подключается к предупреждающим зонам каких-либо дополнительных датчиков.

Универсальный вход "Зона 2" - подключается к основным зонам дополнительных датчиков.

Выводы "+12 В" дополнительных датчиков подключаются к любой шине штатной проводки автомобиля с постоянным питанием +12 В.

Выводы "Корпус" дополнительных датчиков подключаются к слаботочному отрицательному выходу "Блокировка Н.З." или к корпусу автомобиля.

Универсальный вход "Запуск" - подключается к выходу какого-либо дополнительного устройства дистанционного или автоматического запуска двигателя (только для систем Ultra).

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ

Система имеет 3 силовых и 3 слаботочный универсальных выхода:

Универсальный выход A - выводы 23; 22; 21 - нормально-замкнутый, нормально-разомкнутый и общий выводы встроенного силового реле.

Универсальный выход B - выводы 19; 18; 17 - нормально-замкнутый, нормально-разомкнутый и общий выводы встроенного силового реле.

Универсальный выход C - выводы 15; 14; 13 - нормально-замкнутый, нормально-разомкнутый и общий выводы встроенного силового реле.

Универсальный выход D - вывод 06 - слаботочный отрицательный выход.

Универсальный выход E - вывод 09 - слаботочный отрицательный выход.

Универсальный выход F - вывод 20 - слаботочный отрицательный выход.

#### ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВЫХОДОВ

Выход "Закрывание Ц.З." - предназначен для организации управления штатным контроллером Ц.З. автомобиля, а при релейном выходе - непосредственно актуаторами Ц.З.

Выход "Открывание Ц.З." - предназначен для организации управления штатным контроллером Ц.З. автомобиля, а при релейном выходе - непосредственно актуаторами Ц.З.

Для организации функции "Комфорт" необходимо запрограммировать активизацию выхода "Комфорт" при постановке на охрану (строка 22 таблицы 2). В этом случае при постановке системы на охрану на выходе "Закрывание Ц.З." сначала будет формирования импульс закрывания, а через 1 сек - импульс с установленной длительностью (строка 16 таблицы 2).

Выход "Открывание Ц.З." - предназначен для организации II ступени открывания Ц.З. или для организации двухимпульсного управления Ц.З. (Nissan Maxima и т. п.).

Организация двухступенчатого открывания центрального замка:

- Организовать в автомобиле две независимых цепи управления приводами центрального замка.

- Запрограммировать силовые и (или) слаботочные выходы "Закр. Ц.З.", "Откр. Ц.З.'" и "Откр. Ц.З."" - всего должно быть запрограммировано 3 выхода.

В результате при постановке системы на охрану будут одновременно запираться все двери, а при снятии с охраны - сначала будет отпираться только одна дверь, и лишь при повторном нажатии кнопки №1 или №3 брелока - остальные двери.

##### Организация двухимпульсного управления центральным замком:

- Запрограммировать выход C или выход F как "Открывание Ц.З.""

- Запрограммировать выходы A; B; D и E как угодно, только не как "Закр. Ц.З." и "Откр. Ц.З.'".

В результате при закрывании Ц.З. на выходе "Откр. Ц.З."" будет формироваться 1 импульс, а при открывании Ц.З. - 2 импульса. Длительность каждого импульса и длительность паузы между импульсами определяется строкой 13 таблицы 2.

Выходы "Блокировка Н.З." и "Блокировка Н.Р." - предназначены для организации одной или нескольких блокировок двигателя посредством нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов встроенных (10 А) и внешних (40 А) силовых реле. Для предотвращения разряда аккумуляторной батареи автомобиля встроенные реле блокировок активизируются только при включении зажигания.

Внимание! Для предотвращения преждевременного выхода из строя катализатора, а также во избежание выключения во время движения автомобиля усилителя руля, на современных автомобилях не рекомендуется блокировать цепи зажигания.

Выход "Зажигание" - предназначен для организации функции охраны автомобиля с работающим двигателем, а также для организации функций автоматического и дистанционного запуска двигателя (только для систем Ultra). Для реализации функций необходимо посредством одного или двух внешних 40-амперных реле обеспечить дублирование контактов замка зажигания в положении "Включено".

Выход "Открывание Багажника" - предназначен для реализации функции дистанционного открывания багажника. При дистанционном открывании багажника в режиме охраны - датчик багажника, встроенный датчик удара и дополнительные датчики блокируются на 30 секунд и на всё время, в течение которого багажник будет открыт.

Выход "Пейджер" - активизируется на установленное время (строка 15 таблицы 2). Сигнал повторяется каждые 10 сек в течение всего цикла тревоги. Выход "Пейджер" может активизироваться также при постановке системы на охрану и при снятии с охраны (строка 21 таблицы 2).

Выход "Подсветка салона" - предназначен для организации дистанционного и автоматического (строка 23 таблицы 2) включения подсветки салона автомобиля. Для корректной работы функций "Отложенная постановка на охрану", "Пляжник" и "Автовосстановление охраны" необходимо разорвать штатную цепь подсветки салона и цепи контактных датчиков дверей и использовать функцию подсветки салона охранной системы.

В случае если будет использована штатная задержка подсветки салона автомобиля - между контактным датчиком двери водителя и датчиками остальных дверей необходимо включить развязывающий диод, рассчитанный на ток не менее 3 А. В противном случае функции "Автоблокировка двигателя", "Автопостановка на охрану", "Anti Hi Jack" и "Пляжник" будут активироваться от любой двери. Кроме того, для корректной постановки системы на охрану необходимо значительно увеличить время задержки диагностики датчиков (строка 15 таблицы 1). Установленное время должно превышать время задержки выключения штатной подсветки салона.

Выход "Дополнительный канал" - предназначен для организации "Световой дорожки", открывания замка капота, управления стеклоподъемниками, приводом люка и др. подобными устройствами.

Внимание! При подключении стеклоподъемников и привода люка необходимо убедиться в том, что по завершению работы приводов происходит их автоматическое выключение.

Выход "Стартер" (только для систем Ultra) - предназначен для организации функций автоматического и дистанционного запуска двигателя. Для реализации данных функций необходимо посредством внешнего реле обеспечить дублирование контактов замка зажигания в положении "Старт".

Выход "Климатическая установка" (только для систем Ultra) - предназначен для обеспечения задержки включения климатической установки, кондиционера или вентилятора печи отопления салона при автоматическом и дистанционном запуске двигателя.

Если на автомобиле установлен "штатный" Ц.З., и управление осуществляется "минусом", то в этом случае возможно использование слаботочных выходов системы, при этом релейные выходы используются для других целей (подсветка салона, световая дорожка, стеклоподъемники и др.)

#### АЛГОРИТМ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

- Проверка условий постановки системы на охрану (см. руководство по эксплуатации).

- Проверка состояния датчиков дверей, капота, багажника, зажигания и стояночного тормоза.

- Включение зажигания.

- Через установленное время (строка 19 таблицы 1) - включение стартера (строка 19 таблицы 2).

- Через 5 сек - проверка состояния двигателя по входу "Тахометр".

- В случае успешного запуска - подача короткого светового сигнала или включение света.

- В случае незапуска или самопроизвольной остановки двигателя - осуществление 5-ти попыток запуска с постепенно увеличивающимися импульсами работы стартера.

- В случае 5-ти неудачных попыток запуска - переход в штатный режим охраны с запретом автоматического запуска двигателя в данном периоде охраны.

- В случае открывания дверей, капота, багажника, выключения стояночного тормоза или сильного удара по стеклу - мгновенная блокировка двигателя, включение тревоги и переход в штатный режим охраны с запретом повторного автоматического запуска двигателя.

- Во время запуска и работы двигателя возможно осуществление дистанционного управления системой (см. руководство по эксплуатации, раздел "Охрана автомобиля с работающим двигателем").

#### ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОДАМ БРЕЛКОВ

- Снять систему с охраны.

- Открыть капот и оставить его открытым.

- Ввести полный персональный код (см. руководство по эксплуатации) - система подаст 3 звуковых сигнала и перейдёт в режим программирования.

- Поочередно нажать кнопки №3 всех одновременно обучаемых брелоков (до 8-ми брелоков) - система подтвердит обучение подачей звуковых сигналов. Все ранее записанные брелоки будут удалены из памяти системы.

- Выключить зажигание или закрыть капот - система подаст 2 звуковых сигнала и выйдет из режима обучения кодам брелоков.

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

- Снять систему с охраны.

- Открыть капот и оставить его открытым.

- Ввести полный персональный код (см. руководство по эксплуатации) - система подаст 3 звуковых сигнала и перейдёт в режим программирования.

- Нажать и удерживать в течение секунды кнопку №1 или кнопку №2 брелока для выбора таблицы программирования - система подаст 1 или 2 звуковых сигнала и перейдет на нулевую строку соответствующей таблицы программирования.

- Нажать кнопку №1 брелока необходимое число раз для выбора строки таблицы программирования - нажатия подтверждаются светодиодом системы.

- Не позже чем через 5 секунд после последнего нажатия кнопки №1 брелока, нажать кнопку №2 брелока необходимое число раз для выбора столбца таблицы программирования.

- Не позже чем через 5 секунд после последнего нажатия кнопки №2 брелока, нажать кнопку №3 брелока для записи нового значения программируемой функции - система подаст 3 коротких звуковых сигнала и вернется на нулевую строку таблицы программирования.

- Выключить зажигание или закрыть капот - система подаст 2 звуковых сигнала и выйдет из режима программирования.

Примечание: При нарушении последовательности нажатий кнопок брелока, а также в случае, если интервал между нажатиями кнопок превышает 5 секунд - система подаст длинный звуковой сигнал и перейдёт на нулевую строку таблицы без изменения состояния программируемой функции.

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ТАБЛИЦА №1

Строка 1 таблицы определяет состав сигналов системы в режиме тревоги.
Строка 2 таблицы определяет параметры автоматического управления центральным замком. В зависимости от программных установок строки 2 таблицы 1, центральный замок может автоматически открываться при выключении зажигания и автоматически закрываться при включении зажигания или при выключении стояночного тормоза.
Строки 3-6 таблицы определяют временные параметры функции автоматической блокировки двигателя и функций автоматической постановки системы на охрану.
Строка 7 таблицы определяет привязку центрального замка к автопостановке системы на охрану.
Строки 8-10 таблицы определяют условия и временные параметры запуска программы защиты от разбойного нападения "AntiHiJack".
Строки 11-13 таблицы определяют персональный код системы.
Строка 14 таблицы определяет необходимость ввода персонального кода при снятии с охраны.
Строка 15 таблицы определяет задержку диагностики датчиков при постановке системы на охрану.
Строка 16 таблицы определяет максимальную длительность работы тревоги.
Строка 17 таблицы определяет максимальную длительность работы двигателя в режиме охраны.
Строка 18 таблицы определяет световое подтверждение работы двигателя в режиме охраны.
Строка 19 таблицы определяет задержку включения стартера для прогрева свечей накаливания.
Строка 20 таблицы определяет время задержки включения климатической установки при автоматическом запуске двигателя.

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ТАБЛИЦА №2

##### Универсальные входы

Строки 1-4 таблицы определяют назначение универсальных входов системы Строки 5-6 таблицы определяют полярность универсальных входов 1 - 4, а так же полярность входа "Капот" (вывод 5 разъёма), и входа "Двери" (вывод 16 разъёма).

##### Универсальные выходы

Строки 7-12 таблицы определяют назначение универсальных выходов системы:

A; B; C - силовые релейные выходы;
D; E; F - отрицательные слаботочные выходы.

##### Длительность работы выходов

Строки 13-19 таблицы определяют длительности работы соответствующих выходов.

##### Активизация выходов

Строки 20-25 таблицы определяют возможность автоматического и полуавтоматического управления универсальными выходами. Выходы могут активизироваться как автоматически по факту постановки системы на охрану и снятия её с охраны, а также полуавтоматически - при постановке на охрану и снятии с охраны с удержанием кнопок брелока в течение секунды (помечены звёздочкой).

Пример №1: "Постан." - автоматическое включение при постановке на охрану.

Пример №2: "Пст.Снт.*" - автоматическое включение при постановке на охрану и полуавтоматическое включение при снятии с охраны.

#### ВОЗВРАТ СИСТЕМЫ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

В случае необходимости система может быть сброшена на заводские установки:

- Включить зажигание, открыть водительскую дверь и капот.

- В течение 5-ти секунд 5 раз нажать контактный датчик двери.

- В течение 5-ти секунд 5 раз нажать контактный датчик капота.